ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DRENAGEM

Objeto do Convênio:

Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas.

Orgão 53000 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Número do convênio: 908990/2020

Contrato de Repasse: 1074.433-27

Valor de Repasse: R$481.104,00

Valor de Contrapartida: R$5.574,52

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	4

2	COLETA DE DADOS	4

3	DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE RECORRÊNCIA (T)	5

4	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (T)	6

5	DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CHUVA	7

6	DETERMINAÇÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO	8

7	DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C)	9

8	DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DAS SUB-BACIAS (Q)	9

9	DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PROFUNDA	10

10	CONCLUSÃO	11

# INTRODUÇÃO

Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos com o objetivo de prover os elementos básicos necessários à caracterização pluviométrica da região do projeto, estabelecendo as correlações precipitação-escoamento, visando assim, o adequado dimensionamento do sistema de drenagem de diversas ruas do município de Reduto/MG.

Os estudos desenvolvidos englobaram as seguintes etapas:

- Coleta e análise de dados;

- Caracterização pluviométrica da área do projeto;

- Determinação das vazões de contribuição das sub-bacias;

- Dimensionamento da drenagem profunda.

# COLETA DE DADOS

O desenvolvimento de estudos hidrológicos para qualquer finalidade envolve a pesquisa e coleta de dados básicos, principalmente, estudos existentes, informações cartográficas, informações pluviométricas e observações de campo.

As informações cartográficas são importantes na caracterização morfométrica das bacias hidrográficas em estudo.

A análise dos dados pluviométricos ou pluviográficos permite a definição do modelo de chuvas representativo da região do projeto.

As observações de campo possibilitam a estimativa de parâmetros relativos ao solo, tipo de cobertura vegetal, determinação de percentagens de áreas permeáveis e impermeáveis, além de permitir a verificação "in loco" das condições de funcionamento de eventuais estruturas hidráulicas existentes na área.

Os elementos básicos obtidos, utilizados no desenvolvimento desse estudo são:

- Equação de chuva utilizando a formulação desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa para a COPASA em 2001, e os parâmetros utilizando o software Plúvio 2.1, também desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa.

Figura 1- Mapa de indicação da área de projeto, fornecido pelo Plúvio 2.1

# DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE RECORRÊNCIA (T)

A determinação do período de recorrência se relaciona com o conceito de “coeficiente de segurança” a ser atribuído às obras de drenagem. A um maior período de recorrência correspondente uma menor probabilidade de ocorrência de um afluxo às obras de drenagem superior ao previsto.

O período de recorrência adotado nesse projeto é 10 anos para dispositivos de drenagem superficial e 25 anos para dispositivos de drenagem profunda.

# DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (T)

Entende-se por Tempo de Concentração, o intervalo de tempo entre o início da precipitação e o instante em que toda a bacia contribui para a vazão na seção estudada.

Adotaremos aqui o estabelecido mediante a fórmula de Kirpich:

Sendo:

t = tempo de concentração, em minutos;

L = comprimento do talvegue, em km;

H = desnível do talvegue, em metros.

Para a situação em estudo:

L= 0,765 Km

H=9 m

Portanto:

t=[57x(0,765³ / 9)0,385]

t= 17,95 min

Para o projeto em estudo, o tempo de concentração adotado será de 20 minutos.

# DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CHUVA

Baseado nos estudos elaborados pela Universidade Federal de Viçosa para a COPASA, no Estado de Minas Gerais, obteve-se a seguinte equação de chuva:

Sendo:

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

T = tempo de recorrência, em anos;

t = tempo de concentração, em minutos

Para obtenção dos parâmetros A, B, C e D foi utilizado o software Plúvio 2.1 desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. A partir das coordenadas geográficas (Latitude = 20°14'30.37"S e Longitude = 41°58'56.34"O) inseridas nos respectivos campos, o software expõe os parâmetros seguintes:

K = 1353,921

a = 0,186

b = 13,200

c = 0,832

Portanto: 	I=1353,921x10 0,186

(20 + 13,200) 0,832

Para T= 10 anos, tem-se: 	I=1353,921x10 0,186

(20 + 13,200) 0,832

I=112,72mm/h

Para T= 25 anos, tem-se: 	I=1353,921x25 0,186

(20 + 13,200) 0,832

I=133,67mm/h

# DETERMINAÇÃO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo a definição de José Augusto Martins, “Bacia Hidrográfica ou bacia de contribuição de uma seção de um curso d’água é a área geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo atinge a seção considerada.”

A bacia de contribuição do empreendimento foi dividida em 4 sub-bacias, conforme figura 2.

Figura 2- Determinação da área das sub- bacias de contribuição

# DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DEFLÚVIO (C)

Coeficiente de deflúvio ou coeficiente de escoamento superficial ou ainda coeficiente de “run-off”, é a relação entre o volume de água escoado superficialmente e o volume precipitado.

A água da chuva precipitada sobre uma superfície de uma bacia hidrográfica tem parcela considerável de seu volume retida através das depressões do terreno, da vegetação, da interceptação para uso na agricultura, consumo humano e infiltração no solo que formam e alimentam os lençóis freáticos. O porcentual do volume restante que escoa até o local da área em estudo é chamado de coeficiente de deflúvio.

Nesse estudo, foi adotado o C = 0,60, sendo o mesmo determinado de acordo com a tabela que segue, tendo em vista a urbanização existente da área em questão.

Tabela 1: Coeficiente de escoamento - Referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais

# DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DAS SUB-BACIAS (Q)

Para o cálculo da vazão das sub-bacias de contribuição, foi utilizado o método racional.

O método racional é um método indireto que estabelece uma relação entre a chuva e o escoamento superficial (deflúvio). É usado para calcular a vazão de pico de uma determinada bacia, considerando uma seção de estudo.

O método racional deve ser aplicado somente em pequenas bacias, ou seja, com área inferior a 3 km (300 ha) conforme (Porto, 1993) ou quando o tempo de concentração seja inferior a uma hora.

Q = 0,00278 x C x I x A

Sendo:

C = coeficiente de deflúvio

I = intensidade de precipitação, em mm/h;

A =Área da bacia de contribuição, em há;

Q= Vazão máxima de contribuição da sub-bacia

| PLANILHA DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB BACIAS | A | i (m m / h ) |  | C | Q (l/s) | Q (l/s) |
|  | (ha) | 10 anos | 25 anos |  | 10 anos | 25 anos |
| 1 | 4,90 | 112,72 | 133,67 | 0,6 | 92,13 | 109,25 |
| 2 | 13,00 | 112,72 | 133,67 | 0,6 | 244,42 | 289,85 |
| 3 | 6,66 | 112,72 | 133,67 | 0,6 | 125,22 | 148,49 |
| 4 | 8,77 | 112,72 | 133,67 | 0,6 | 164,89 | 195,54 |

Tabela 2: Planilha de Estudos hidrológicos

# DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PROFUNDA

No planejamento do projeto de drenagem foram considerados parâmetros para o dimensionamento das redes de capitação pluvial, os quais estão relacionados a seguir:

- Velocidade mínima de escoamento nos tubos de concreto:  0,75 m/s;

- Velocidade máxima de escoamento nos tubos de concreto: 7,5 m/s;

- A ligação das bocas de lobo aos poços de visita será feita por tubos com diâmetro de: 400mm e inclinação máxima de 3%;

- Distância máxima entre os poços de visita: 80 metros;

- Localização das bocas de lobo em ambos os lados da rua e nas partes mais baixas das vias.

- Recobrimento mínimo da tubulação: 0,60 metros.

O dimensionamento para cada rede e transposição de talude existente no projeto está determinado na tabela abaixo:

| PLANILHA DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão Q (L/s) |  | Decl. | Diâm. | Altura (cm) |
| Trecho | Jus | (%) | (cm) |  |
| Ramal 01 |  |  |  |  |
| PV 01 ao PV 02 | 109,25 | 1,00% | 80 | 50,00 |
| PV 02 ao PV 03 | 109,25 | 1,00% | 80 | 50,00 |
| PV 03 ao PV 04 | 109,25 | 1,00% | 100 | 50,00 |
| PV 04 ao PV 05 | 109,25 | 1,00% | 100 | 50,00 |
| PV 05 ao PV 06 | 109,25 | 1,00% | 100 | 56,60 |
| PV 06 ao PV 07 | 109,25 | 1,00% | 100 | 12,64 |
| PV 08 ao PV 10 | 109,25 | 1,00% | 60 | 25,00 |
| PV 09 ao PV 10 | 109,25 | 1,00% | 60 | 20,00 |
| PV 10 ao PV 11 | 109,25 | 1,00% | 60 | 22,27 |
| PV 11 ao PV 12 | 109,25 | 1,00% | 80 | 38,10 |
| PV 12 ao PV 03 | 109,25 | 1,00% | 80 | 40,00 |
| PV 07 a ALA DISSIPADORA (Emissário) | 109,25 | 1,00% | 100 | 12,00 |

Tabela 3: Planilha de Estudos hidrológicos

# CONCLUSÃO

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de preparo e regularização da superfície de assentamento serão destinados a bota-foras.

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento dos dispositivos, deverão ser tomadas medidas especiais para evitar impactos que afetem a integridade do material.

As presentes especificações gerais objetivam caracterizar à definição da qualidade dos serviços e materiais para a execução do sistema projetado. A execução das obras deverá atender às normas da ABNT, além de detalhes constantes do respectivo projeto. Os eventuais casos não previstos nestas especificações, e ou projeto deverão ser resolvidos de comum acordo entre a contratada e o contratante.

Reduto, 26 de outubro de 2021.